| 1. | Spezialsickerrohr aus PE-HD AQUADRAIN nach DIN 4262-1 |
| --- | --- |

|  | Hinweis HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81: |
| --- | --- |
|  | Die folgenden Ausschreibungspositionen sind entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren Leistungsbeschreibungen zu ergänzen (z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.). Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite) ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben. Die Auswahlparameter sind zu löschen. Sonderteile auf Anfrage. HEGLER PLASTIK GMBH Tel.: 09725/66-0 Fax: 09725/66-115 E-Mail: vertrieb@hegler.de Internet: www.hegler.de |

| 1.01. | Spezialteilsickerrohr-LP aus PE-HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilsickerrohrleitung-LP aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche, Typ R2 entsprechend DIN 4262-1, gütegesichert und fremdüberwacht, Ringsteifigkeit S ≥ 8,0 kN/m² (SN 8) nach DIN EN 9969, in Rohrlängen von 6 m mit Verbindungsmuffe liefern und mit Bettungs- und Filtermaterial einbauen. Bei Verkehrslast ist das Rohr seitlich bis zum Beginn der Einlaufschlitze in feinkörnigem Boden (kf-Wert < 0,000001) einzubauen. Ohne Verkehrslast kann direkt in Beton B 10 verlegt werden. Die Oberfläche des Bettungsmaterials ist mit einer zum Rohr hinweisenden Neigung auszubilden und zu glätten. Der darüber hinausgehende Leitungsgraben ist mit Filter- und Frostschutz- material zu verfüllen. Nennweite: DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.02. | Spezialvollsickerrohr-TP aus PE-HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vollsickerrohrleitung-TP aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche, Typ R2 entsprechend DIN 4262-1, gütegesichert und fremdüberwacht, Ringsteifigkeit S ≥ 8,0 kN/m² (SN 8) nach DIN EN 9969, in Rohrlängen von 6 m mit Verbindungsmuffe liefern und mit Bettungs- und Filtermaterial einbauen. Der Leitungsgraben ist mit Kies der Körnung ..../.... mm nach DIN 18196 (GW oder GI) bis ..... cm unter Gelände zu verfüllen. Abschließend ist der Graben mit feinkörnigem Boden abzudichten. Nennweite: DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.03. | Spezialmehrzweckrohr-MP aus PE-HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mehrzweckrohrleitung-MP aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche, Typ R2 entsprechend DIN 4262-1, gütegesichert und fremdüberwacht, Ringsteifigkeit S ≥ 8,0 kN/m² (SN 8) nach DIN EN 9969, in Rohrlängen von 6 m mit Verbindungsmuffe liefern und mit Bettungs- und Filtermaterial einbauen. Bei Verkehrslast ist das Rohr seitlich bis zum Beginn der Einlaufschlitze in feinkörnigem Boden (kf-Wert < 0,000001) einzubauen. Ohne Verkehrslast kann direkt in Beton B 10 verlegt werden. Die Oberfläche des Bettungsmaterials ist mit einer zum Rohr hinweisenden Neigung auszubilden und zu glätten. Der darüber hinausgehende Leitungsgraben ist mit geeignetem Material zu verfüllen. Nennweite: DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.04. | Verbindungsmuffe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verbindungsmuffe liefern und einbauen. Nennweite DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.05. | Profildichtring |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profildichtring liefern und einbauen. Nennweite DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.06. | Schachtanschluss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtanschluss für Betonschacht liefern und einbauen. Nennweite DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.07. | Endverschluss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endverschluss als provisorischen Baustellenverschluss liefern und einbauen. Nennweite DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.08. | Reduzierstück |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reduzierstück liefern und einbauen. Nennweite DN ..... auf DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.09. | Übergangsstück auf KG-Spitzende (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergangsstück auf Spitzende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.10. | Übergangsstück in KG-Muffenende (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergangsstück in Muffenende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.11. | Nachträglicher Anschluss von AQUATUB-RwR DN 150 mit HP-CONNECT |  |  |  |
|  | HP-CONNECT für nachträglichen Anschluss von AQUATUB-RwR DN 150 an AQUADRAIN-Rohre liefern und einbauen. Bohrkronendurchmesser 176 mm Hauptleitung: DN ..... System: HP-CONNECT - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.12. | Nachträglicher Anschluss von KG-Rohr DN 160 nach DIN EN 1401 mit HP-CONNECT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HP-CONNECT für nachträglichen Anschluss von KG-Rohr nach DIN EN 1401 DN 160 an AQUADRAIN-Rohre liefern und einbauen. Bohrkronendurchmesser 176 mm Hauptleitung: DN ..... System: HP-CONNECT - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.13. | Nachträglicher Anschluss von AQUATUB-Rw DN 200 mit HP-CONNECT |  |  |  |
|  | HP-CONNECT für nachträglichen Anschluss von AQUATUB-Rw DN 200 an AQUADRAIN-Rohre liefern und einbauen. Bohrkronendurchmesser 217 mm Hauptleitung: DN ..... System: HP-CONNECT - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.14. | Nachträglicher Anschluss von KG-Rohr DN 200 nach DIN EN 1401 mit HP-CONNECT |  |  |  |
|  | HP-CONNECT für nachträglichen Anschluss von KG-Rohr nach DIN EN 1401 DN 200 an AQUADRAIN-Rohre liefern und einbauen. Bohrkronendurchmesser 217 mm Hauptleitung: DN ..... System: HP-CONNECT- HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.15. | Abzweig 45° |  |  |  |
|  | Abzweig 45° liefern und einbauen. Sammelleitung: DN ..... Anschlussleitung: DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.16. | Abzweig 90° |  |  |  |
|  | Abzweig 90° liefern und einbauen. Sammelleitung: DN ..... Anschlussleitung: DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.17. | Abzweig 90° auf KG-Rohr (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 90° auf Spitzende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Sammelleitung: DN ..... Anschlussleitung: DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 250/DN 150 DN 300/DN 150 DN 400/DN 150 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.18. | Bogen 45° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 45° liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.19. | Bogen 90° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 90° liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: AQUADRAIN - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |