| 1. | Abwasserkanalrohr aus PE-HD CANALTUB |
| --- | --- |

|  | Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81: |
| --- | --- |
|  | Die folgenden Ausschreibungspositionen sind entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren Leistungsbeschreibungen zu ergänzen (z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.). Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite) ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben. Die Auswahlparameter sind zu löschen. Sonderteile auf Anfrage. HEGLER PLASTIK GMBH Tel.: 09725/66-0 Fax: 09725/66-115 E-Mail: vertrieb@hegler.de Internet: www.hegler.de |

| 1.01. | Abwasserkanalrohr aus PE-HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abwasserkanalrohr aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche entsprechend DIN EN 13476-3 Ringsteifigkeit S ≥ 10 kN/m² (SN 10) nach DIN EN ISO 9969, einschließlich einer Verbindungsmuffe und zwei Profildichtringen liefern, auf ein 15 cm starkes Sandauflager 0/8 mm verlegen und mit Sand 0/8 mm 30 cm über Rohrscheitel auf ganzer Rohrgrabenbreite überdecken. Passlängen sind entsprechend Herstellervorschrift zuzuschneiden. Für sämtliche Rohre ist vor dem Einbau die erforderliche Rohrstatik entsprechend den jeweiligen Einbaubedingungen in prüffähiger Form vorzulegen. Die Kosten für die Rohrstatik sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Nennweite: DN ...... (ID-Innendurchmesser) Baulänge in m ...... (3,0 m bzw. 6,0 m) System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.02. | Verbindungsmuffe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verbindungsmuffe liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.03. | Überschiebmuffe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Überschiebmuffe liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.04. | Profildichtring |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profildichtring nach DIN 4060/EN 461 liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.05. | Schachtanschluss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtanschluss für Betonschacht liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.06. | Bogen 15° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 15° liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.07. | Bogen 30° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 30° liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.08. | Bogen 45° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 45° liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.09. | Abzweig 45° DN 150 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 45° auf DN 150 CANALTUB liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.10. | Abzweig 45° DN 200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 45° auf DN 200 CANALTUB liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.11. | Abzweig 45° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 45° liefern und einbauen. Nennweite der: Sammelleitung DN ...... Anschlussleitung DN ...... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.12. | Abzweig 90° DN 150 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 90° auf DN 150 CANALTUB liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.13. | Abzweig 90° DN 200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 90° auf DN 200 CANALTUB liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.14. | Abzweig 90° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 90° liefern und einbauen. Nennweite der Sammelleitung: DN ...... Anschlussleitung: DN ...... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.15. | Übergangsstück auf KG-Spitzende (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergangsstück von CANALTUB auf Spitzende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN ...../DN ..... DN 150/DN 160 DN 200/DN 200 System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.16. | Übergangsstück in KG-Muffenende (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergangsstück von CANALTUB in Muffenende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN ...... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 160 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.17. | Übergangsstück ME-Steinzeug |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergangsstück von CANALTUB-Muffenende in Steinzeug- Muffenende liefern und einbauen. Nennweite: DN...../DN..... - DN 150/DN 150 - DN 200/DN 200 System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.18. | Übergangsstück SE-Steinzeug |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergangsstück von CANALTUB-Spitzende auf Steinzeug- Muffenende mit CANALTUB-Übergangsstück in Muffe KG-Rohr nach DIN EN 1401 und MÜCHER-Übergangsring UR herstellen. Nennweite: DN 150/DN 160 System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.19. | Anbohrstutzen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anbohrstutzen für Betonrohre liefern und einbauen. Bohrung für MÜCHER-Ringraumdichtung M 40 herstellen. Nennweite: DN ..... DN 150, Bohrkronendurchmesser 172 mm DN 200, Bohrkronendurchmesser 212 mm System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.20. | Nachträglicher Anschluss von CANALTUB DN 150 mit HP-CONNECT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HP-CONNECT für nachträglichen Anschluss von CANALTUB DN 150 an CANALTUB liefern und einbauen. Bohrkronendurchmesser 176 mm Hauptleitung: DN ..... Typ: ........ System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK oder gleichwertig Auswahlnennweiten: DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.21. | Endverschluss, mediendicht |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endverschluss, mediendicht, liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.22. | Endverschluss, Bauphase |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endverschluss, nicht mediendicht, für die Bauphase liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.23. | Reduzierstück |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reduzierstück liefern und einbauen. Nennweite der Ausgangsleitung: DN ...... Anschlussleitung: DN ...... System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.24. | Gleitmittel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gleitmittel für Muffenverbindung liefern. - Tube (500 ml) - Eimer (5 l) System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.25. | Kanalrohrübergabeschacht G |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergabe- und Kontrollschacht liefern und einbauen, lichte Weite 300 mm, Ausführung G (gerader Durchlauf) mit - 1 Zulauf DN 150 mit angeformter KG-Muffe - 1 Ablauf DN 150 mit angeformter KG-Muffe - Schachtgrundkörper mit angeformtem Fließgerinne System: KANABAU S 300 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.26. | Kanalrohrübergabeschacht RML |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergabe- und Kontrollschacht liefern und einbauen, lichte Weite 300 mm, Ausführung RML (Rechts-Mitte-Links) mit - 3 Zuläufen DN 150 mit angeformter KG-Muffe - 1 Ablauf DN 150 mit angeformter KG-Muffe - Schachtgrundkörper mit angeformtem Fließgerinne System: KANABAU S 300 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.27. | Schachtverlängerung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtverlängerung mit angeformter Muffe aus PE-HD in Verbundbauweise, gütegesichert und fremdüberwacht für Kanalrohrübergabeschacht DN 300 liefern und einbauen. Nutzlänge: ....... cm System: KANABAU/SIROBAU S 300 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nutzlängen: 63 cm 123 cm |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.28. | Schachtprofildichtring |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profildichtring nach DIN 4060/EN 461 für Schachtverlängerung DN 300 liefern und einbauen. System: KANABAU/SIROBAU S 300 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.29. | Schachtabdeckung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124 für Kontroll- und Spülschacht DN 300 liefern und einbauen. Ausführung: Klasse: ...... (A 15/B 125/D 400) Ventilation: ...... (mit/ohne) Einlaufrost: ...... System: KANABAU/SIROBAU S 300 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |