| 1. | Dränagesystem GALABAU-inspect für den GaLaBau und Sportstättenbau |
| --- | --- |

|  | Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81: |
| --- | --- |
|  | Die folgenden Ausschreibungspositionen sind entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren Leistungsbeschreibungen zu ergänzen (z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.). Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite) ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben. Die Auswahlparameter sind zu löschen. Sonderteile auf Anfrage. HEGLER PLASTIK GMBH Tel.: 09725/66-0 Fax: 09725/66-115 E-Mail: vertrieb@hegler.de Internet: www.hegler.de |

| 1.01. | Kontroll- und Spülschacht DN 300 mit Sandfang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroll- und Spülschacht DN 300 (ID) aus PE-HD, gemäß den Anforderungen DIN 18035-3, gütegesichert und fremdüberwacht, Innendurchmesser 300 mm, mit Sandfang, einschl. PP-Abdeckung und einschl. der notwendigen Schachtabgänge höhengerecht in die Rohrsohle einsetzen. Anschließen des Schachtes an die Vorflutleitung. Anschlussdränleitung: DN ..... Vorflutleitung: DN ..... System: GALABAU-inspect S300 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.02. | Kontroll- und Spülschacht DN 300 ohne Sandfang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroll- und Spülschacht DN 300 (ID) aus PE-HD, gemäß den Anforderungen nach DIN 18035-3, gütegesichert und fremdüberwacht, Innendurchmesser 300 mm, ohne Sandfang, einschl. PP-Abdeckung und einschl. der notwendigen Schachtabgänge höhengerecht in die Rohrsohle einsetzen. Anschlussdränleitung: DN ..... System: GALABAU-inspect S300 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.03. | Schachtverlängerung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtverlängerung DN 300 (ID) aus PE-HD, gütegesichert und fremdüberwacht, liefern und einbauen. Nutzlänge: ..... cm System: GALABAU-inspect S300 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl Nutzlängen: 63 cm 123 cm |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.04. | Schachtabdeckung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtabdeckung für Kontroll- und Spülschacht DN 300 aus Gusseisen nach EN 124 liefern und einbauen, Rahmen aus Gusseisen. Belastungsklasse: ....... (A 15/B 125/D 400) Ventilationsöffnung: ....... (mit/ohne) System: GALABAU-inspect S300 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.05. | Flexibles Spezialdränrohr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Flexibles Sicker-/Dränrohr aus PE-HD in Anlehnung an die DIN 4262-1, Typ R1. Wassereintrittsfläche gemäß DIN 18035-3 mind. 25 cm²/m. höhen- und fluchtgerecht in eine Kiespackung z. B. der Körnung 8/16 mm nach Plan einbauen und an die Kontroll- und Spülschächte anschließen. Nennweite: DN ..... System: GALABAU-inspect - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl Nennweiten: DN 80 DN 100 DN 160 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.06. | Teilsickerrohr LP aus PE-HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilsickerrohrleitung-LP aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche, Typ R2 entsprechend DIN 4262-1, gütegesichert und fremdüberwacht, in Rohrlängen von 6 m mit Verbindungsmuffe liefern und mit Bettungs- und Filtermaterial einbauen. Der Leitungsgraben ist mit Bettungsmaterial nach DIN 18035-3 zu verfüllen. Nennweite: DN ..... System: GALABAU-inspect - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 150 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.07. | Vollsickerrohr TP aus PE-HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vollsickerrohrleitung-TP aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche, Typ R2 entsprechend DIN 4262-1, gütegesichert und fremdüberwacht, in Rohrlängen von 6 m mit Verbindungsmuffe liefern und mit Bettungs- und Filtermaterial einbauen.Der Leitungsgraben ist mit Bettungsmaterial nach DIN 18035-3 zu verfüllen. DN ..... System: GALABAU-inspect - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 150 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |