| 1. | Erdwärmetauschersystem HEKATHERM DN 200 - flexible Ringware |
| --- | --- |

|  | Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81 |
| --- | --- |
|  | Die folgenden Ausschreibungspositionen sind entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren Leistungsbeschreibungen zu ergänzen. (z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.) Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite) ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben. Die Auswahlparameter sind zu löschen. Sonderteile auf Anfrage. HEGLER PLASTIK GMBH Tel.: 09725/66-0 Fax: 09725/66-115 E-Mail: vertrieb@hegler.de Internet: www.hegler.de |

| 1.01. | Erdwärmetauscherrohr aus PE-HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Erdwärmetauscherrohr aus PE-HD, Nennweite DN 200 (ID 173 mm), Farbstellung: blau, mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche, entsprechend DIN 16961 und in Anlehnung an DIN EN 60529 der Dichtheitsklasse IP 66 bzw. 67, flexible Ringware in Ringlängen von 50 m liefern, auf ein 10 cm starkes Sandauflager 0/4 mm in kontinuierlichem Gefälle verlegen und mit Sand 0/4 mm nach DIN EN 1610 auf ganzer Rohrgrabenbreite einbetten. Passlängen sind entsprechend Herstellervorschrift zuzuschneiden. System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.02. | Verbindungsmuffe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verbindungsmuffe liefern und einbauen. Nennweite: DN 200 System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.02. | Überschiebmuffe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Überschiebmuffe liefern und einbauen. Nennweite: DN 200 System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.03. | Mauerdurchführung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mauerdurchgangsmuffe passend zu Erdwärmetauscher- rohr DN 200, bei nicht drückendem Grundwasser im Außenbereich liefern und einbauen. Nennweite: DN 200 System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.04. | Profildichtring |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profildichtring liefern und einbauen. Nennweite: DN 200 System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.05. | Kondensatschacht DN 300 - Tiefpunkt - dichter Boden |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HEKATHERM-EWT-Kondensatschacht DN 300 in Verbundbauweise, aus PE-HD, als Systemtiefpunkt mit dichtem Schachtboden als Pumpensumpf für das Kondenswasser, zum Anschluss an das EWT-Rohr HEKATHERM DN 200 liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen. Schachtdurchmesser: ID = 300 mm, mit 2 – 4 luftdicht angeschweißten Abgängen für HEKATHERM DN 200, einschließlich Schachtverlängerung und Wärmedämmplatte, Schachtabdeckung aus PP mit Dichteinlage. Nutzlänge: 235 cm. Anzahl der Abgänge: .... System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.06. | Kondensatschacht DN 300 - Tiefpunkt - gelochter Boden |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HEKATHERM-EWT-Kondensatschacht DN 300 in Verbundbauweise, aus PE-HD, als Systemtiefpunkt mit gelochtem Schachtboden zur Versickerung des Kondenswassers, zum Anschluss an das EWT-Rohr HEKATHERM DN 200 liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen. Schachtdurchmesser: ID = 300 mm, mit 2 – 4 luftdicht angeschweißten Abgängen für HEKATHERM DN 200, einschließlich Schachtverlängerung und Wärmedämmplatte, Schachtabdeckung aus PP mit Dichteinlage. Nutzlänge: 235 cm. Anzahl der Abgänge: .... System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.07. | Verteilerschacht DN 300 - Durchgangsschacht |  |  |  |
|  | HEKATHERM-EWT-Verteilerschacht DN 300 in Verbundbauweise aus PE-HD, als Durchgangsschacht zum Anschluss an das EWT-Rohr HEKATHERM DN 200 liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen. Schachtdurchmesser: ID = 300 mm, mit 2 – 4 luftdicht angeschweißten Abgängen für HEKATHERM DN 200, einschließlich Schachtverlängerung und Wärmedämmplatte, Schachtabdeckung aus PP mit Dichteinlage. Nutzlänge: 275 cm. Anzahl der Abgänge: .... System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.08. | Ansaugschacht DN 300 - Tiefpunkt - dichter Boden |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HEKATHERM-EWT-Ansaug-Kondensatschacht DN 300 in Verbund- bauweise, aus PE-HD, als Systemtiefpunkt mit dichtem Schachtboden als Pumpensumpf für das Kondenswasser, zum Anschluss an das EWT-Rohr HEKATHERM DN 200 liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen. Schachtdurchmesser: ID = 300 mm, mit 1 - 3 luftdicht angeschweißten Abgängen für HEKATHERM DN 200, Schachtabdeckung aus PP mit Dichteinlage und Ansaugstutzen DN 200. Nutzlänge: 235 cm. Anzahl der Abgänge: .... System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.09. | Ansaugschacht DN 300 - Tiefpunkt - gelochter Boden |  |  |  |
|  | HEKATHERM-EWT-Ansaug-Kondensatschacht DN 300 in Verbund- bauweise, aus PE-HD, als Systemtiefpunkt mit gelochtem Schachtboden für die Versickerung des Kondenswassers, zum Anschluss an das EWT-Rohr HEKATHERM DN 200 liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen. Schachtdurchmesser: ID = 300 mm, mit 1 - 3 luftdicht angeschweißten Abgängen für HEKATHERM DN 200, Schachtabdeckung aus PP mit Dichteinlage und Ansaugstutzen DN 200. Nutzlänge: 235 cm. Anzahl der Abgänge: .... System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.10. | Ansaugschacht DN 300 – Hochpunkt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hekatherm-EWT-Ansaugschacht DN 300 in Verbundbauweise, aus PE-HD, als Systemhochpunkt zum Anschluss an das EWT-Rohr HEKATHERM DN 200 liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen. Schachtdurchmesser: ID = 300 mm, mit 1 - 3 Abgängen für HEKATHERM DN 200, Schachtabdeckung aus PP mit Dichteinlage und Ansaugstutzen DN 200. Nutzlänge: 150 cm. Anzahl der Abgänge: .... System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.11. | Profildichtring DN 300 |  |  |  |
|  | Profildichtring DN 300 für zusätzliche Schachtverlängerung liefern und einbauen. System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.12. | Verbindungsmuffe DN 300 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verbindungsmuffe DN 300 für zusätzliche Schachtverlängerung liefern und einbauen. System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.13. | Schachtverlängerung DN 300 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtverlängerung DN 300 für HEKATHERM-EWT-System, aus PE-HD, Innendurchmesser 300 mm, einschließlich Verbindungs- und Dichtungsmittel liefern und einbauen. Nutzlänge: 123 cm. System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.14. | Schachtabdeckung DN 300 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtabdeckung DN 300, aus PP für Durchgangs- bzw. Ansaugschacht liefern und einbauen. System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.15. | Schachtabdeckung DN 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtabdeckung DN 400 für Durchgangs- bzw. Ansaugschacht DN 300 zur getrennten Aufnahme von Verkehrslasten liefern und einbauen. Deckel und Rahmen aus Gusseisen nach DIN EN 124, ohne Ventilationsöffnung, mit Verriegelungen. Belastungsklasse: ..... System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Klassen: B 125 D 400 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |