| 1. | Rohrversickerung nach DWA-A 138 - SIROBAU-Rw |
| --- | --- |

|  | Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81: |
| --- | --- |
|  | Die folgenden Ausschreibungspositionen sind entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren Leistungsbeschreibungen zu ergänzen (z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.). Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite) ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben. Die Auswahlparameter sind zu löschen. Sonderteile auf Anfrage. HEGLER PLASTIK GMBH Tel.: 09725/66-0 Fax: 09725/66-115 E-Mail: vertrieb@hegler.de Internet: www.hegler.de |

| 1.01. | Sickerrohr-TP aus PE-HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sickerrohr aus PE-HD nach DIN 4262-1 Rohrtyp R2 innendurchmesserbezogen, gütegesichert und fremdüberwacht, in Rohrlängen von 6 m mit Verbindungsmuffe liefern und fachgerecht in Kies der Körnung z. B. 8/32 mm einbauen. Schlitzbild TP, Schlitzbreite > 1,2 mm, Wassereintrittsfläche mind. 180 cm²/m. Die Montage der zusätzlich erforderlichen Muffen und das Herstellen von Passlängen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Nennweite: DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.02. | Verbindungsmuffe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verbindungsmuffe liefern und einbauen. Nennweite DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID) DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.03. | Profildichtring |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profildichtring liefern und einbauen. Nennweite DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID) DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.04. | Schachtanschluss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtanschluss für Betonschacht liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID) DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.05. | Bogen 15° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 15° liefern und einbauen. Nennweite DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID) DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.06. | Bogen 30° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 30° liefern und einbauen. Nennweite DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID) DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.07. | Bogen 45° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 45° liefern und einbauen. Nennweite DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID) DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.08. | Bogen 90° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 90° liefern und einbauen. Nennweite DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID) DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.09. | Endverschluss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endverschluss als provisorischen Baustellenverschluss liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID) DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.10. | Abzweig 90° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 90° liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID) DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.11. | Abzweig 90° in DN 200 KG-Muffenende (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 90° mit Zulauf in Muffenende KG-Rohr DN 200 nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.12. | Abzweig 90° auf DN 160 KG-Spitzende (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 90° mit Zulauf auf Spitzende KG-Rohr DN 160 nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.13. | Abzweig 90° auf DN 150 HP-Kanalrohr |  |  |  |
|  | Abzweig 90° mit Zulauf auf Spitzende HP-Kanalrohr DN 150 liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.14. | Übergangsstück in KG-Muffenende (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergangsstück von Sickerrohr SIROBAU-Rw in Muffenende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID) DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.15. | Reduzierstück auf DN 200 KG-Spitzende (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reduzierstück von Sickerleitung SIROBAU-Rw auf Spitzende KG-Rohr DN 200 nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 200 (ID) DN 300 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.16. | Kontroll- und Spülschacht DN 400 ohne Sandfang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD ohne Sandfang liefern und fachgerecht einbauen. Kontroll- und Spülschacht in Verbundbauweise, außen schwarz, innen grün, gütegesichert und fremdüberwacht, Innendurchmesser 400 mm. Ausführung: Nennweite der Sickerleitung: DN ..... Anzahl der Rohranschlüsse: ...... (1/2/3/4) Abgänge in .... Anordnung (90°/180°) System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.17. | Kontroll- und Spülschacht DN 400 mit Sandfang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD mit Sandfang liefern und fachgerecht einbauen. Kontroll- und Spülschacht in Verbundbauweise, außen schwarz, innen grün, gütegesichert und fremdüberwacht, Innendurchmesser 400 mm. Ausführung: Nennweite der Sickerleitung: DN ..... Anzahl der Rohranschlüsse: ...... (1/2/3/4) Abgänge in .... Anordnung (90°/180°) System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.18. | Systemschacht DN 400 mit Zulauf |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Systemschacht DN 400 aus PE-HD mit Sandfang und drehbarem Oberteil mit Zulauf DN 200 liefern und fachgerecht einbauen. Systemschacht in Verbundbauweise, außen schwarz, innen grün, gütegesichert und fremdüberwacht, Innendurchmesser 400 mm. Nennweite der Sickerleitung: DN ..... Anzahl der Rohranschlüsse: ...... (1/2/3/4) Abgänge in .... Anordnung (90°/180°) System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.19. | Schachtverlängerung DN 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtverlängerung mit angeformter Muffe aus PE-HD in Verbundbauweise, gütegesichert und fremdüberwacht, für Kontroll- und Spülschacht DN 400 liefern und einbauen. Nutzlänge: 109 cm System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.20. | Schachtverlängerung DN 400 mit Zulauf |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtverlängerung mit angeformter Muffe und Zulauf DN 200 aus PE-HD in Verbundbauweise, gütegesichert und fremdüberwacht, für Kontrollschacht DN 400 liefern und einbauen. Nutzlänge: 109 cm System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St, | ......... | ......... EUR |

| 1.21. | Verbindungsmuffe DN 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verbindungsmuffe DN 400 für Kontroll- und Spülschacht liefern und einbauen. System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.22. | Profildichtring DN 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profildichtring DN 400 für Kontroll- und Spülschacht liefern und einbauen. System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.23. | Schachtabdeckung für Kontroll- und Spülschacht DN 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124 für Kontroll- und Spülschacht DN 400 liefern und einbauen. Ausführung: Klasse: ...... (A 15/B 125/D 400) Ventilationsöffnungen: ...... (mit/ohne) Einlaufrost: ...... System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.24. | Stauwandschürze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stauwandschürze aus PE-HD liefern und einbauen. Plattendicke: 2 mm Abmessungen: Breite .....cm/Höhe.....cm. Nennweite: DN ..... System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID) DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID) |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.25. | Filtervlies |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filtervlies aus Polypropylen, mechanisch verfestigt, Flächengewicht 200 g/m², Dicke 1,9 mm, Stempeldurchdrückkraft nach DIN 54307: 2,350 kN, wirksame Öffnungsweite E DIN 60500/6: 0,11 mm, Robustheitsklasse 3, Rollenbreite: 4 m, Rollenlänge: 50 m. System: SIROTEX - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... m² | ......... | ......... EUR |

| 1.26. | Belüftereinheit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Belüftereinheit für Sickerrohr DN 300 aus PE-HD einschließlich Abzweig DN 300/DN 110 mit Lüfterrohr und Lüfteraufsatz liefern und einbauen. System: SIROBAU-Rw HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |