| 1. | Gebäudedränage nach DIN 4095 - SIROBAU S 300 |
| --- | --- |

| 1.1. | Flächendränage unter der Bodenplatte bei A > 200 m² |
| --- | --- |

|  | Anmerkung: |
| --- | --- |
|  | Vor Einbau der Flächendränage sind alle baulichen Maßnahmen zur Gründung, dem tragfähigen Planum mit Gefälle, der Sauberkeitsschicht und der Vorflut in Abstimmung zu den örtlichen Gegebenheiten in den Ausschreibungsunterlagen anzugeben. |

|  | Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81: |
| --- | --- |
|  | Die folgenden Ausschreibungspositionen sind entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren Leistungsbeschreibungen zu ergänzen (z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.). Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite) ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben. Die Auswahlparameter sind zu löschen. Sonderteile auf Anfrage. HEGLER PLASTIK GMBH Tel.: 09725/66-0 Fax: 09725/66-115 E-Mail: vertrieb@hegler.de Internet: www.hegler.de |

| 1.1.01. | Sauberkeitsschicht |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sauberkeitsschicht aus gebrochenem Stein der Körnung 2/8 in einer Dicke von 10 cm auf das sauber in Gefälle abgezogene Planum herstellen. |  |  |  |
|  |  | ......... m² | ......... | ......... EUR |

| 1.1.02. | Kiesdränschicht |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiesdränschicht der Körnung 8/16 in einer Mindestdicke von 20 cm unter der Bodenplatte einbauen. |  |  |  |
|  |  | ......... m³ | ......... | ......... EUR |

| 1.1.03. | Sickerleitung PVC-U |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sickerleitung nach DIN 4095 aus PVC-U entsprechend DIN 4262-1 Typ R1, gütegesichert und fremdüberwacht, im Abstand von maximal 6,00 m mit dem Gefälle des Planums einbauen, durch Fundamentgräben durchführen und sachgemäß an die außen liegende Ringdränung anschließen. Erdarbeiten, Formteile und Verbindungsmuffen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Nennweite: DN ..... System: SIROBAU - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 125 DN 160 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.1.04. | Sickerleitung PE-HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sickerleitung nach DIN 4095 aus PE-HD entsprechend DIN 4262-1 Typ R2, gütegesichert und fremdüberwacht, im Abstand von maximal 6,00 m mit dem Gefälle des Planums einbauen, durch Fundament- gräben durchführen und sachgemäß an die außen liegende Ringdränung anschließen. Erdarbeiten, Formteile und Verbindungsmuffen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Nennweite: DN ..... System: SIROPLAST-K - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 150 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.1.05. | Folienabdeckung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Folienabdeckung aus PE-Folie als Schutz gegen eindringende Betonschlämme auf der Kiesdränschicht aufbringen. Foliendicke mind. 0,2 mm Folienstöße sind mit 50 cm Überlappung auszuführen. |  |  |  |
|  |  | ......... m² | ......... | ......... EUR |

| 1.2. | Ringdränage um das Gebäude |
| --- | --- |

|  | Anmerkung: |
| --- | --- |
|  | Vor Einbau der Ringdränage sind die baulichen Maßnahmen an den aufgehenden Wänden zur Abdichtung gegen nicht stauendes Wasser, zur Wärmedämmung und zur fachgerechten Sickerschicht in den Ausschreibungs- unterlagen anzugeben. Die Baugrube muss von sonstigen Gegenständen frei sein. Am Tiefpunkt ist ein geeigneter Anschluss des Ringdräns zur Ableitung des Dränagewassers sicherzustellen. |

| 1.2.01. | Sickerschicht |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sickerschicht fachgerecht nach DIN 4095 einschließlich Kiespackung und Abdichtung herstellen. |  |  |  |
|  |  | ......... m² | ......... | ......... EUR |

| 1.2.02. | Filtervlies |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filtervlies, wirksame Öffnungsweite 0,11 mm, Masse 125 g/m², auf der gesamten Sickerfläche um die Kiespackung (Filterkies) und vor der Dränplatte einschl. 20 cm Überlappung einbauen. System: SIROTEX - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... m² | ......... | ......... EUR |

| 1.2.03. | Filterschicht |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filterschicht aus gewaschenem Kies der Körnung 8/16 mm neben und über den Dränrohren bis zu einer Höhe von .... cm über Rohrscheitel einbauen. Die Kiespackung ist mit Filtervlies allseitig einzupacken. Filtervlies wird gesondert abgerechnet. |  |  |  |
|  |  | ......... m³ | ......... | ......... EUR |

| 1.2.04. | Sicker-/Dränrohr PVC-U |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sicker-/Dränrohr nach DIN 4095 aus PVC-U entsprechend DIN 4262-1 Typ R1, gütegesichert und fremdüberwacht, höhen- und fluchtgerecht in eine Kiespackung z. B. der Körnung 8/16 mm nach Plan einbauen und an die Kontroll- und Spülschächte anschließen. Nennweite: DN ..... System: SIROBAU - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 125 DN 160 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.2.05. | Sicker-/Dränrohr PE-HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sicker-/Dränrohr nach DIN 4095 aus PE-HD entsprechend DIN 4262-1 Typ R2, gütegesichert und fremdüberwacht, höhen- und fluchtgerecht in eine Kiespackung z. B. 8/16 mm nach Plan einbauen und an die Kontroll- und Spülschächte anschließen. Nennweite: DN .... System: SIROPLAST-K - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 150 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.2.06. | Kontroll-/Spülschacht mit Sandfang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroll- und Spülschacht DN 300 (ID) aus PE-HD in Verbundbauweise, nach DIN 4095, gütegesichert und fremdüberwacht, Ringsteifigkeit S ≥ 8,0 kN//m² nach DIN EN ISO 9969, Innendurchmesser di ≥ 300 mm, mit Sandfang, einschl. PP-Abdeckung und einschl. der notwendigen Schachtabgänge im Tiefpunkt des Ringdräns höhengerecht in die Rohrsohle einsetzen. Anschließen des Schachtes an die Vorflutleitung. Anschlussdränleitung: DN ..... Vorflutleitung: DN ..... System: SIROBAU S 300 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.2.07. | Kontroll-/Spülschacht ohne Sandfang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroll- und Spülschacht DN 300 (ID) aus PE-HD in Verbundbauweise, nach DIN 4095, gütegesichert und fremdüberwacht, Ringsteifigkeit S ≥ 8,0 kN//m² nach DIN EN ISO 9969, Innendurchmesser di ≥ 300 mm, ohne Sandfang, einschl. PP-Abdeckung und einschl. der notwendigen Schachtabgänge höhengerecht in die Rohrsohle einsetzen. Anschlussdränleitung: DN ..... System: SIROBAU S 300 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.2.08. | Schachtverlängerung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtverlängerung DN 300 (ID) aus PE-HD mit doppellagiger, monolithisch angeformter Verbindungsmuffe, Innendurchmesser di ≥ 300mm nach DIN 4095, Ringsteifigkeit S ≥ 8,0 kN//m² nach DIN EN ISO 9969, gütegesichert und fremdüberwacht, liefern und einbauen. Nutzlänge: ..... cm System: SIROBAU S 300 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nutzlängen: 63 cm 123 cm |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.2.09. | Schachtabdeckung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtabdeckung für Kontroll- und Spülschacht DN 300 aus Gusseisen nach DIN EN 124 liefern und einbauen. Rahmen aus Gusseisen. Belastungsklasse: (A 15/B 125/D 400) Ventilationsöffnungen: ....... (mit/ohne) System: SIROBAU S 300 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |