| 1. | Versickerung nach DWA-A 138 mit Rigolenfüllkörper SIROBLOC-Rw |
| --- | --- |

|  | Hinweis zu HEGLER Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81 |
| --- | --- |
|  | Die folgenden Ausschreibungspositionen sind entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren Leistungsbeschreibungen zu ergänzen. (z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.) Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite) ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben. Die Auswahlparameter sind zu löschen. Sonderteile auf Anfrage. HEGLER PLASTIK GMBH Tel.: 09725/66-0 Fax: 09725/66-115 E-Mail: vertrieb@hegler.de Internet: www.hegler.de |

| 1.01. | Versickerungsblock |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Versickerungsblock aus PP für Versickerungsanlagen nach DWA-A 138 liefern und auf ein eben vorbereitetes Planum mit Kies der Körnung z. B. 4/8 mm einbauen. Nennvolumen: 300 l Abmessung: 1200 x 600 x 420 (L x B x H mm) Rohranschlüsse wahlweise: DN 160 KG-Rohr DIN EN 1401, DN 200 KG-Rohr DIN EN 1401, Gewicht: ca. 17 kg, Farbe: schwarz, Befahrung bis Verkehrslast SLW 60 bei geringer Verkehrsmenge unter Beachtung der Herstellerangaben zu Einbautiefe und Überdeckung möglich. System: SIROBLOC-Rw HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.02. | Blockverbinder horizontal |  |  |  |
|  | Verbindungselement für die horizontale Verbindung der Sickerblöcke liefern und einbauen. System: SIROBLOC-Rw HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.03. | Blockverbinder vertikal |  |  |  |
|  | Verbindungselement für die vertikale Verbindung der Sickerblöcke liefern und einbauen. System: SIROBLOC-Rw HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.04. | Filtervlies |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filtervlies aus Polypropylen, mechanisch verfestigt, Flächengewicht 200 g/m², Dicke 1,9 mm, Stempeldurchdrückkraft nach DIN 54307: 2,350 kN, wirksame Öffnungsweite O90 nach DIN EN ISO 12956: 0,10 mm, Robustheitsklasse 3, Rollenbreite: 4 m, Rollenlänge: 50 m liefern und einbauen. System: SIROTEX - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... m² | ......... | ......... EUR |

| 1.05. | Übergangsstück KG-Spitzende (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergangsstück von AQUATUB-Rw auf KG-Spitzende Für Anschluss SIROBLOC-Rw liefern und einbauen. Nennweite: DN...../DN..... DN 150/DN 160 DN 200/DN 200 System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.06. | Übergangsstück KG-Muffenende (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergangsstück von AQUATUB-Rw in KG-Muffenende Für Anschluss SIROBLOC-Rw liefern und einbauen. Nennweite: DN...../DN..... DN 150/DN 160 DN 200/DN 200 System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.07. | Kontroll- und Spülschacht DN 400 mit Sandfang |  |  |  |
|  | Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD in Verbundbauweise, gütegesichert und fremdüberwacht als Verteilerschacht mit Sandfang liefern und fachgerecht einbauen. Farbe: außen schwarz, innen grün Innendurchmesser: 400 mm Ausführung der Blockrigole: Sickerblock 1- / 2- / 3-lagig Anschlussleitung: DN 160 KG-Maß / DN 200 KG-Maß Anzahl der Rohranschlüsse … System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.08. | Kontroll- und Spülschacht DN 400 mit Zulauf |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD in Verbundbauweise, mit Sandfang und drehbarem Oberteil, mit Zulauf DN 200, gütegesichert und fremdüberwacht als Verteilerschacht liefern und fachgerecht einbauen. Farbe: außen schwarz, innen grün Innendurchmesser: 400 mm Ausführung der Blockrigole: Sickerblock 1- / 2- / 3-lagig Anschlussleitung: DN 160 KG-Maß / DN 200 KG-Maß Anzahl der Rohranschlüsse … System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.09. | Schachtverlängerung DN 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtverlängerung DN 400 aus PE-HD, mit angeformter Verbindungsmuffe, in Verbundbauweise, gütegesichert und fremdüberwacht für Kontroll- und Spülschacht DN 400 liefern und einbauen. Nutzlänge: 109 cm System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.10. | Schachtverlängerung DN 400 mit Zulauf |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtverlängerung DN 400 aus PE-HD mit Zulauf DN 200, mit angeformter Verbindungsmuffe, in Verbundbauweise, gütegesichert und fremdüberwacht für Kontroll- und Spülschacht DN 400 liefern und einbauen. Nutzlänge: 109 cm System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.11. | Filterset Kontroll- und Spülschacht DN 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filterset bestehend aus Feinfilterkorb Nach bauseitiger Eignung bis max. Ae ≤ 200 m², für Kontroll- und Spülschacht DN 400 liefern und einbauen. System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.12. | Schachtabdeckung für Kontroll- und Spülschacht DN 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124, für Kontroll- und Spülschacht DN 400 liefern und einbauen. Ausführung: Klasse: ...... (A 15/B 125/D 400) Ventilationsöffnungen: ...... (mit/ohne) Einlaufrost: ...... System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.13. |  | Profildichtring für Kontroll- und Spülschacht DN 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Profildichtring für Kontroll- und Spülschacht DN 400 liefern und einbauen. Nennweite: DN .... System: SIROBAU - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |
| 1.14. | Absetzschacht DN 400 |  |  |  |  |
|  | Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD in Verbundbauweise, mit Sandfang 50 cm, Abscheidewand in Höhe der Zu- und Ablaufleitung. gütegesichert und fremdüberwacht liefern und fachgerecht einbauen. Farbe: außen schwarz, innen grün Innendurchmesser: 400 mm Gesamtschachthöhe 98 cm Rohranschluss wahlweise: DN 160 / DN 200 / DN 250 KG-Maß 180° System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |  |
|  |  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.15. | Reinigungsschacht DN 400 für Ae ≤ 500 m² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD, in Verbundbauweise, für anzuschließende Flächen < 500 m², mit Trennwand mit integriertem Edelstahlsieb, Spaltbreite 0,5mm, herausziehbar, mit Tauchrohr für Leichtflüssigkeit/Schwebstoffrückhaltung, geütegesichert und fremdüberwacht liefern und fachgerecht einbauen. Innendurchmesser: 400 mm, Gesamtschachthöhe: 130 cm, Rohranschluss der Nennweite DN 160 KG-Maß 180°. System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.16. | Inspektionsschacht DN 400 für Ae ≤ 1000 m² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD, in Verbundbauweise, für anzuschließende Flächen < 1000 m², mit Trennwand mit integriertem Edelstahlsieb, Spaltbreite 0,5mm, herausziehbar, mit Tauchrohr für Leichtflüssigkeit/Schwebstoffrückhaltung, geütegesichert und fremdüberwacht liefern und fachgerecht einbauen. Innendurchmesser: 500 mm, Gesamtschachthöhe: 148 cm, Rohranschluss der Nennweite DN 200 KG-Maß 180°. bauseitige handelsübliche Abdeckung 625 mm wird separat ergütet. System: SIROBAU S 500 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.17. | Inspektionsschacht DN 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD, in Verbundbauweise mit Sandfang als Inspektionsschacht liefern und fachgerecht einbauen. Innendurchmesser: 400 mm, Gesamtschachthöhe: 130 cm, Ausführung: Anzahl der Inspektionsebenen: ..... (1/2) Anzahl der Rohranschlüsse: ....... (1/2/3/4) Abgänge in ...... Anordnung (90°/180°) Nennweite der Anschlussleitung: DN ..... System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... |  |