| 1. | Sickerrohr aus PVC-U SIROWELL nach DIN 4262-1 |
| --- | --- |

|  | Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81: |
| --- | --- |
|  | Die folgenden Ausschreibungspositionen sind entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren Leistungsbeschreibungen zu ergänzen (z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.). Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite) ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben. Die Auswahlparameter sind zu löschen. Sonderteile auf Anfrage. HEGLER PLASTIK GMBH Tel.: 09725/66-0 Fax: 09725/66-115 E-Mail: vertrieb@hegler.de Internet: www.hegler.de |

| 1.01. | Teilsickerrohr-LP aus PVC-U |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilsickerrohrleitung-LP aus PVC-U als tunnelförmiges Wellrohr mit glatter Fließsohle, Typ C1 entsprechend DIN 4262-1, gütegesichert und fremdüberwacht, in Rohrlängen von 6 m mit angeformter/aufgesteckter Verbindungsmuffe liefern und in Bettungs- und Filtermaterial außerhalb von Verkehrslasten einbauen. Das Rohr ist seitlich bis zum Beginn der Einlaufschlitze direkt in feinkörnigen Boden einzubetten. Die Oberfläche des Bettungsmaterials ist mit einer zum Rohr hinweisenden Neigung auszubilden und zu glätten. Der darüber hinausgehende Leitungsgraben ist mit Filter- und Frostschutzmaterial zu verfüllen. Nennweite: DN ..... System: SIROWELL - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 160 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.02. | Mehrzweckrohr-MP aus PVC-U |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mehrzweckrohrleitung-MP aus PVC-U als tunnelförmiges Wellrohr mit glatter Fließsohle, Typ C1 entsprechend DIN 4262-1, gütegesichert und fremdüberwacht, in Rohrlängen von 6 m mit angeformter/aufgesteckter Verbindungsmuffe liefern und in Bettungs- und Filtermaterial außerhalb von Verkehrslasten einbauen. Das Rohr ist seitlich bis zum Beginn der Einlaufschlitze direkt in feinkörnigen Boden einzubetten. Die Oberfläche des Bettungsmaterials ist mit einer zum Rohr hinweisenden Neigung auszubilden und zu glätten. Der darüber hinausgehende Leitungsgraben ist mit Filter- und Frostschutzmaterial zu verfüllen. Nennweite: DN ..... System: SIROWELL - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 250 DN 300 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.03. | Verbindungsmuffe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verbindungsmuffe liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROWELL - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 160 DN 200 DN 250 DN 300 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.04. | Schachtanschluss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtanschluss für Betonschacht liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROWELL - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 160 DN 200 DN 250 DN 300 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.05. | Endverschluss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endverschluss als provisorischen Baustellenverschluss liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROWELL - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 160 DN 200 DN 250 DN 300 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.06. | Reduzierstück |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reduzierstück liefern und einbauen. Nennweite: DN ...../DN ..... System: SIROWELL - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 160/DN 100 DN 200/DN 100 DN 200/DN 160 DN 250/DN 200 DN 300/DN 250 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.07. | Übergangsstück auf KG-Spitzende (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergangsstück auf Spitzende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROWELL - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 160 DN 200 DN 250 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.08. | Übergangsstück in KG-Muffenende (DIN EN 1401) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übergangsstück in Muffenende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROWELL - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 160 DN 200 DN 250 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.09. | Auslaufstück |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auslaufstück liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROWELL - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 160 DN 200 DN 200 DN 250 DN 300 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.10. | Abzweig 90° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abzweig 90° liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROWELL - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 160 DN 200 DN 200 DN 250 DN 300 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.11. | Bogen 45° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 45° liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROWELL - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 160 DN 200 DN 200 DN 250 DN 300 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.12. | Bogen 90° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 90° liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: SIROWELL - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 100 DN 160 DN 200 DN 200 DN 250 DN 300 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |